Государственное автономное учреждение здравоохранения

Республики Крым

«Керченская стоматологическая поликлиника»

ДОКЛАД

на тему: Применение полировочных систем для достижения эффекта «сухого блеска» при работе с нанокомпозитами

Подготовил:  врач – стоматолог – терапевт 1 категории

ЗАСЕКАН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Керчь, 2018

При лечении кариеса и других поражений зубной полости, препарируется  зуб и на место очищенное от больной костной ткани устанавливается пломба. Для того, что бы пациенту было комфортно и удобно с новой пломбой, ее необходимо отполировать и сделать удобной для прикуса. Для этого и производят полировальные инструменты.

Окончательная обработка композиционных пломбировочных материалов разделена на стадии:

- удаление избытка материала, краевое финирование пломбы;

- обработка (контурирование) пломбы;

- полирование пастами.

Удаление избытка материала проводится алмазными турбинными борами. После этого поверхность пломбы сглаживается твердосплавными или алмазными финирами, воссоздают рельеф поверхности: ямки, бугры, фиссуры.

а	б

в

г

Рис. 1. Общая схема финишной обработки пломб: а - — контуровка; б — формирование; в — полировка; г — суперполировка

Полирование поверхности выполняют с помощью полировочных пластиковых или резиновых дисков и головок до появления блеска, сохраняющего при высушивании («сухой» блеск). Обработку проводят без давления, чтобы не нарушить созданный рельеф, с охлаждением, прерывистыми движениями, чтобы не перегреть пульпу. Используют полировочные пасты для грубой и окончательной обработки, щетки, тканевые и войлочные диски.

Соблюдение последовательности применения финишных и полировочных инструментов обязательно для достижения соответствующего качества поверхностей и граней реставрации. Плоские доступные края обрабатываются гибкими дисками. При окклюзионных и неровных стыках и поверхностях следует использовать вращающиеся инструменты соответствующего дизайна и абразивности, такие как тонкие и супертонкие алмазные боры.

Рис. 2. Набор полировочных камней для финишной обработки пломб

При использовании вращающихся инструментов – алмазных, тонких, супертонких боров — зачастую возможно появление на поверхности реставрации, а также эмали зуба, достаточно глубоких поперечных неровностей (штрихов), при устранении которых возникает необходимость использования дополнительных резиновых и силиконовых полировочных головок, абразивных дисков, что может существенно испортить контуры реставрации. Данная ситуация требует дополнительной аппликации композита с последующим контурированием и дополнительной финишной обработкой.

Большой выбор разных инструментов для окончательной обработки с одной стороны дает стоматологу широкие возможности, а с другой стороны создает определенные трудности при выборе инструмента.

В последние несколько лет были сделаны попытки достичь высокого результата качества обработки поверхности с применением одноступенчатых систем. Результат окончательной обработки зависит от реставрационного материала, и  в сущности нет значимой разницы в значениях поверхностной шероховатости после обработки одноступенчатой, двухступенчатой и многоступенчатой полировочных систем.

Наиболее часто применяемые инструменты для окончательной обработки композиционного материала: абразивные диски системы Sof-Lex XT (3M ESPE); абразивные резинки Enhance и PoGo (Dentsply); алмазные боры фирмы Komet ; твердосплавные боры (NTI) с 2-мя типами расположения режущих граней; абразивная щетка Occlubrush (Kerr); полировочные пасты CleanPolish и SuperPolish (Kerr), Prisma Gloss и Prisma Gloss Extra Fine (Dentsply); аппликаторы ProCup (Kerr), резиновая чашечка P.Prola6 (frank.dental) и нейлоновая щетка (DiaDent).

Паста может оказывать более агрессивное действие, когда применяется без воды. Добавление воды способствует менее абразиному действию на нанометровых уровнях обрабатываемой поверхности, что приводит к высокой степени зеркального отражения  и более высокому визуальному блеску поверхности.